Л1 Правила охраны труда при работе на высоте (утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 28.04.2001 № 52, в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 19.11.2007 № 150) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л1 п. 1) Работающий выполняет работы на расстоянии менее 2 м от не огражденного перепада по высоте. Начиная с какой величины этого перепада по высоте данные работы будут считаться работами на высоте? - 1,3 м.

N02 (Л1 п. 1) Работающий выполняет работу недалеко от не огражденного перепада по высоте 1,3 м и более. На каком минимальном расстоянии от этого перепада по высоте он может работать, чтобы данная работа не относилась к работам на высоте? - 2 м.

N03 (Л1 п. 81) Какие требования безопасности предъявляются к инвентарным лесам и подмостям? - Они должны быть изготовлены по типовым проектам, взяты организацией на инвентарный учет и иметь паспорт завода-изготовителя.

N04 (Л1 п. 84) Начиная с какой высоты средства подмащивания должны оборудоваться перильными и бортовыми ограждениями (высота ограждения указывается в стандартах на средства подмащивания конкретного типа)? - 1,3 м и более.

N05 (Л1 п. 124) Разрешается ли использовать случайные подставки (ящики, бочки и т.п.) для работы на высоте? - Не разрешается.

N06 (Л1 п. 172) Что должно быть указано на всех приставных лестницах, находящихся в эксплуатации? - Инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху, участку: у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у веревочных - на прикрепленных к ним бирках.

N07 (Л1 п. 172) Когда и как часто необходимо испытывать лестницы и стремянки статической нагрузкой? - Лестницы и стремянки металлические - не реже 1 раза в год, лестницы и стремянки деревянные (веревочные и пластмассовые) - не реже 1 раза в 6 месяцев,

N08 (Л1 п. 173) Какая допустимая общая длина приставной деревянной лестницы? - Не более 5 м.

N09 (Л1 п. 173) Какая из указанных ниже приставных деревянных лестниц может быть допущена к эксплуатации? - Ступени лестницы врезаны в тетиву и через каждые 2 м скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм.

N10 (Л1 п. 174) Чем должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки для предотвращения возможности сдвига и опрокидывания при работе? - На нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании на гладких поверхностях надеты башмаки из резины.

N11 (Л1 п. 177) В каком случае необходимо применять предохранительный пояс при работе с приставных лестниц? - При работе на высоте более 1,3 м.

N12 (Л1 п.п. 180, 183, 185) Что из ниже перечисленного запрещается при выполнении работ с приставных лестниц? - Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестницы. - Устанавливать приставные лестницы под углом более 75 ° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части. - Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

N13 (Л1 п. 180) Допускается ли устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины приставной лестницы? - Не допускается.

N14 (Л1 п. 187) Допускается ли поднимать и опускать груз по приставной лестнице? - Не допускается.

N15 (Л1 п. 188) В каких случаях НЕ разрешается работать на переносных лестницах и стремянках, а необходимо применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами? - Около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами. - С использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов. - При натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей.

N16 (Л1 п. 188) Разрешается ли выполнять с приставных лестниц газо- и электросварочные работы? - Не разрешается.

N17 (Л1 п. 211) Кто должен выполнять установку и снятие ограждений в соответствии с Правилами охраны труда при работе на высоте? - Специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ или мастера.

N18 (Л1 п. 227) В какой цвет окрашиваются защитные и страховочные ограждения для работы на высоте? - В желтый.

N19 (Л1 п. 229) На кого возлагается контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений при работе на высоте? - На производителей работ, мастеров, участковых механиков.

N20 (Л1 п. 468) {pic\ogr1.jpg} Что из указанного ниже относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты? - Предохранительные пояса; - предохранительные верхолазные устройства; - ловители с вертикальным канатом или с другими устройствами; - канаты страховочные; - каски строительные; - карабин предохранительный.

N21 (Л1 п. 487) Что должно быть нанесено на каждом предохранительном поясе? - Товарный знак предприятия-изготовителя; размер и тип пояса. - Дата изготовления; клеймо отдела технического контроля. - Обозначение стандарта или технических условий.

N22 (Л1 п. 505) Для чего предназначены страховочные канаты, расположенные горизонтально или под углом до 7 ° к горизонту? - Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ.