Л1 Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ с применением слесарно-монтажного инструмента (утв. пост. Минтруда РБ 30.09.2016 г. № 52) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л1 п. 2) Кто допускается к выполнению работ с применением слесарно-монтажного инструмента? - Работающие, прошедшие в случаях и порядке, установленных законодательством, медицинский осмотр, инструктаж по вопросам охраны труда.

N02 (Л1 п. 10) Что необходимо проверить перед началом работы с применением слесарно-монтажного инструмента вблизи токоведущих, находящихся под напряжением или движущихся частей оборудования и механизмов? - Наличие и исправность ограждений, других средств коллективной защиты.

N03 (Л1 п. 13.3) Допускается ли при работе с ручным слесарно-монтажным инструментом, выполнять работу, если безопасные методы и приемы работы ее выполнения работающему неизвестны? - Не допускается.

N04 (Л1 п.16) Какой слесарно-монтажный инструмент должен применять работающий при работе вблизи токоведущих, находящихся под напряжением объектов? - Инструмент с изолируемыми рукоятками.

N05 (Л1 п. 18) Как необходимо переносить слесарно-монтажный инструмент при работе на высоте? - В сумках, подсумках, закрепленных на предохранительном поясе.

N06 (Л1 п. 20) Какие меры безопасности необходимо предусмотреть при выполнении работ с применением инструмента ударного действия? - Место работы оградить средствами коллективной защиты.

N07 (Л1 п.21) За чем необходимо следить при резке металла ручными ножовками? - Чтобы полотно было прочно закреплено и достаточно натянуто.

N08 (Л1 п. 23) При работе ножницами необходимо: - Правильно затачивать режущие кромки.

N09 (Л1 п. 27) Как должны монтироваться и сниматься сменные элементы гаечных ключей? - Усилием руки без ударов или применения дополнительных устройств.

N10 (Л1 п. 30) Что из указанного ниже НЕ допускается делать при работе гаечным ключом? - Использовать дополнительные рычаги. - Удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа или трубы; - Применять подкладки (металлические пластины) между гайкой (головкой болта) и зевом ключа.

N11 (Л1 п.32) Что необходимо делать при работе напильником? - Закреплять обрабатываемую деталь в тисках.