Л10 Типовая инструкции по охране труда при работе с ручными пневматическими машинами (утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 31.03.2016 № 16) Л14 Правила по охране труда (утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 01.07.2021 N 53) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л10 п.2) Кто допускается к выполнению работ с применением пневмоинструмента? - работающие, не моложе 18 лет; - работающие, прошедшие в установленном порядке инструктаж по охране труда; - работающие, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр; - работающие, прошедшие стажировку; работающие, прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда.

N02 (Л10 п.11) Что должен выполнить работающий перед началом работы с пневмоинструментом? - проверить исправность средств индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений; - осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы; - убедиться в достаточном освещении рабочего места; - проверить наличие ограждений и других средств коллективной защиты; - надеть исправные средства индивидуальной защиты.

N03 (Л10 п.12.7) В чем из перечисленного в вариантах ответа необходимо убедиться внешним осмотром перед началом работы с пневмоинструментом? - Шланги для подвода сжатого воздуха не повреждены.

N04 (Л10 п.15.5) Как устанавливать и снимать вставной инструмент, а также регулировать его? -. Только после полной остановки и отключения пневматического инструмента от воздушной магистрали.

N05 (Л10 п.15.10, 15.11) При эксплуатации шлангов пневмоинструмента необходимо: - Предохранять шланги от механических повреждений и соприкосновения с горячими или масляными поверхностями или предметами. - Следить, чтобы шланги не пересекались с транспортными коммуникациями, тросами и кабелями. - Следить, чтобы шланги не пересекались с рукавами для газовой сварки и резки металлов.

N06 (Л10 п.15.12) Что необходимо сделать в случае срыва шланга с пневмоинструмента? - Немедленно выключить подачу сжатого воздуха.

N07 (Л10 п.18) Какие требования по охране труда необходимо соблюдать при выполнении работ на пневматических ножницах? - Резать ножницами тот материал и той толщины, для которого они предназначены. - Придерживать заготовку так, чтобы пальцы рук не входили в зону резания. - Следить за тем, чтобы в зону резания не попадали посторонние предметы.

N08 (Л10 п.19.4, 19.5, 19.15, 19.17, 19.18) Что, из перечисленного запрещается при работе с пневмоинструментом? - разбирать пневмоинструмент и самостоятельно устранять неисправности; - снимать с пневмоинструмента защитные ограждения, средства виброзащиты, управления, глушитель шума; - отогревать замерзший воздуховод пламенем или продувать его паром; - допускать продолжительную работу пневмоинструмента вхолостую, превышать предельно допустимую продолжительность непрерывной работы;

N09 (Л10 п.20.1, 20.2, 20.4, 20.5) Работу с пневмоинструментом следует немедленно прекратить в случаях: - заедания и заклинивания рабочих частей; - повреждения или перегрева пневмодвигателя, редуктора или рабочего органа; - наличия большого количества масла в воздухе из пневмопровода; - изменения давления в воздушной магистрали выше установленной нормы;

N10 (Л10 п.20.3, 20.6, 20.7, 20.8 ) Работу с пневмоинструментом следует немедленно прекратить в случаях: - повреждения воздухопровода; - повреждения включающего и отключающего клапанов; - возникновения угрозы несчастного случая; - изменения погодных условий, ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усиления ветра.

N11 (Л14 п.152.) Для присоединения шланга к пневмоинструменту на конце шланга имеется разъемный клапан с шариковым замком, перекрывающий выход воздуха из шланга при отсоединенном пневмоинструменте. В каком из указанных ниже случаев шланг правильно подключается к пневмоинструменту и отключается от него? - подключение и отключение производятся при закрытом запорном вентиле подачи воздуха в шланг.

N12 (Л14 п.154.) Допускается ли работающему выпускать пневматический инструмент из рук до полной его остановки? - Не допускается.