Л1 ТКП-427-2022 Технический кодекс установившейся практики «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации» (утв. пост. Министерства энергетики РБ от 09.03.2022 № 10) Л2 ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв.пост. Министерства энергетики РБ от 20.05.2009 №16 Изменение № 1 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 11.03.2014 № 6 Изменение № 2 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 27.11. 2018 № 43 Изменение № 3 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 10.02. 2021 № 5 Изменение № 4 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 14.05. 2021 № 28) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л1 п. 4.1.3) Как производить при несчастных случаях снятие напряжения для освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока? - Немедленно без предварительного разрешения.

N02 (Л1 п. 4.2.3) Разрешается ли допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, к самостоятельным работам в электроустановках? - Не разрешается.

N03 (Л1 п. 4.2.7) Что должны иметь лица из электротехнического персонала, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда? - Запись в удостоверении по охране труда на право выполнения специальных работ.

N04 (Л2 п.4.1.10) У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок? - На руководителя Потребителя.

N05 (Л2 п. 4.1.10) Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок? - Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-обязательство в территориальном органе госэнергогазнадзора.

N06 (Л2 п.4.1.19) Каждый работник, обнаруживший нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом ... - ... своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

N07 (Л2 п.4.2.8) Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, должен ... - ... иметь представление об опасности поражения электрическим током и правилах оказания первой помощи потерпевшим.

N08 (Л2 п.п. 4.2.8, 4.2.9) Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, при приеме на работу должен ... - ... пройти вводный инструктаж по охране труда, с учетом требований к персоналу с группой по электробезопасности I.

N09 (Л2 п. 5.13.14) В каких помещениях, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. - В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов.