Л1 Правила охраны труда при работе на высоте (утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 28.04.2001 № 52, в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 19.11.2007 № 150) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л1 п. 173) Какая допустимая общая длина приставной деревянной лестницы? - Не более 5 м.

N02 (Л1 п. 174) Чем должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки для предотвращения возможности сдвига и опрокидывания при работе? - На нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании на гладких поверхностях надеты башмаки из резины.

N03 (Л1 п. 177) В каком случае необходимо применять предохранительный пояс при работе с приставных лестниц? - При работе на высоте более 1,3 м.

N04 (Л1 п.п. 180, 183, 185) Что из ниже перечисленного запрещается при выполнении работ с приставных лестниц? - Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестницы. - Устанавливать приставные лестницы под углом более 75 ° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части. - Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

N05 (Л1 п. 180) Допускается ли устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины приставной лестницы? - Не допускается.

N06 (Л1 п. 187) Допускается ли поднимать и опускать груз по приставной лестнице? - Не допускается.

N07 (Л1 п. 188) В каких случаях НЕ разрешается работать на переносных лестницах и стремянках, а необходимо применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами? - Около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами. - С использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов. - При натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей.

N08 (Л1 п. 188) Разрешается ли выполнять с приставных лестниц газо- и электросварочные работы? - Не разрешается.