Л5 Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электромеханическим инструментом. (Утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ и Министерства энергетики РБ от 14.11.2017г. №70/44) Л3 Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 28.11. 2008 № 175 в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 29.05.2020 № 54) Л14 Правила по охране труда (утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 01.07.2021 N 53) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л14 п.161) Допускается ли переносить электромеханический инструмент держа его за питающий кабель? - Не допускается.

N02 (Л5 п.10.2) Какое требование предъявляется к спецодежде перед началом работы с электроинструментом? Она должна быть застегнута на все пуговицы, застежки.

N03 (Л5 п.10.5, 10.6, 11, 12) Что из перечисленного необходимо выполнить перед началом работы с электроинструментом? - убедиться в достаточном освещении рабочего места; - проверить комплектность и надежность крепления деталей, отсутствие на них трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов; - осмотреть и проверить исправность электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему; - убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (провода), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышки щеткодержателей, защитных кожухов.

N04 (Л5 п.11, 13, 14) Какие из нижеперечисленных требований безопасности предъявляются к электроинструменту? - он должен быть исправен; - он должен иметь исправный кабель (провод); - он не должен иметь трещин и других повреждений корпуса; - он должен использоваться только по назначению; - он должен иметь класс, который соответствует категории помещения и условиям использования в работе, с применением в отдельных случаях электрозащитных средств в зависимости от места проведения работ.

N05 (Л5 п.16) Кто может выполнять подключение к электрической сети либо отключение от нее электроинструмента при помощи плоских втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности? -Работающий, допущенный к работе с этим оборудованием.

N06 (Л5 п.18) Что, из перечисленного, не допускается работающему с электроинструментом? - подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует безопасное штепсельное соединение; - передавать электроинструмент другим работающим; - разбирать электроинструмент, производить какой-либо ремонт; - держаться за провод электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента;

N07 (Л5 п.20) Какие требования безопасности, из перечисленных, необходимо соблюдать при выполнении работ с электроинструментом? - предохранять от механических и других повреждений изоляцию кабеля (шнура) электроинструмента, провода от обрыва; - не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура), соприкосновение его с тросами, кабелями и рукавами для газовой сварки и резки металлов, металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами; - убедиться перед включением электроинструмента, что обрабатываемая деталь, изделие надежно закреплены;

N08 (Л5 п.18, 21) Что из перечисленного НЕ допускается работающему при работе с электроинструментом? - превышать предельно допустимую продолжительность непрерывной работы, указанную в эксплуат. документах организации-изготовителя электроинструмента; - касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки электроинструмента; держаться за провод электроинструмента, - разбирать электроинструмент, производить самостоятельно какой-либо ремонт; - переносить электроинструмент, держа его за кабель или рабочую часть; - обрабатывать незакрепленную деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора.

N09 (Л5 п.18, 21) Что из перечисленного НЕ допускается работающему при работе с электроинструментом? - тормозить вращающуюся рабочую часть электроинструмента нажимом на нее каким-либо предметом или руками; снимать защитные ограждения; - стоять во время работы на обрабатываемой поверхности изделия (материала); - пользоваться неисправным электроинструментом; удалять стружку, опилки до полной остановки электроинструмента; -устанавливать рабочую часть в патрон электроинструмента и изымать ее из патрона, а также регулировать электроинструмент без отключения его от сети; - работать у неогражденных или незакрытых люков и проемов.

N10 (Л5 п.23) При наличии каких неисправностей не допускается эксплуатация электроинструмента? - Повреждено штепсельное соединение, кабель или его защитная оболочка, крышка щеткодержателя; - Нечеткая работа выключателя, искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности; - Вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов; - Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; - Появление повышенного шума, стука, вибрации, поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.

N11 (Л14 п.162) Допускается ли выдавать и использовать для работы электромеханический инструмент и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, не прошедшие периодической проверки? - Не допускается.

N12 (Л3 приложение 1, п.13) Относятся ли работы с применением ручных электрических машин и инструмента к работам с повышенной опасностью? - Да, относятся.