Л50 Межотраслевые общие правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ (утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 12) Л9 Типовая инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ (утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 10) Л11 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек (утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ 30.12.2003 №165, в ред. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 30.12.2010 № 185) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.

N01 (Л11 п.14) С какой периодичностью лицо, ответственное за своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек, проводит осмотр грузовых тележек с записью в журнале осмотра? - Не реже 1 раза в 3 месяца.

N02 (Л11 п. 17) Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, занятые управлением электропогрузчиками, электроштабелерами, электротележками, электротягачами? - Не ниже II.

N03 (Л11 п.17) Какую группу по электробезопасности должны иметь работающие допущенные к обслуживанию аккумуляторных батарей напольного безрельсового транспорта? - Не ниже III.

N04 (Л11 п.19) Как в организации закрепляется за водителями погрузчиков напольный безрельсовый транспорт? - Приказом (распоряжением) работодателя (уполномоченного им лица).

N05 (Л11 п.22) Что должно быть указано в табличке (надписи) на грузовой тележке? - Грузоподъемность, инвентарный номер, наименование структурного подразделения организации.

N06 (Л11 п.42) Допускается ли использовать напольный безрельсовый транспорт для подъема, опускания, перевозки работающих и других лиц на сменных грузозахватных приспособлениях? - Не допускается.

N07 (Л11 п.46) При обнаружении во время эксплуатации напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек неисправностей, угрожающих безопасности работающих, других лиц, водители погрузчика должны, прекратить работу, а также… - сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

N09 (Л9 п.2 Л50 п.13) Кто допускается к выполнению погрузочно-разгрузочных работ? - Лица, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, а также обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

N10 (Л50 п.11, п.12) Кто обеспечивает организацию и безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ? - Должностное лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, назначенное приказом.

N11 (Л9 п.19 Л50 п.15, 16) Какие требования предъявляются к погрузочно-разгрузочным площадкам? - Они должны иметь твердое основание. - Они должны обеспечивать устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов и транспортных средств. - Они должны иметь уклон не более 5 °.

N12 (Л50 п.26) Какие требования предъявляются в зимнее время к площадкам для погрузочно-разгрузочных работ и подходам к ним? - Они должны быть очищены от снега и льда и посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.

N13 (Л9 п.27 Л50 п.27) В каком из указанных в вариантах ответа мест запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы? - На пути движения транспортных средств. - В местах переходов. - В местах переездов.

N14 (Л9 п.8) Что делать работающему, занятому на погрузочно-разгрузочных работах (перемещении грузов), в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья? - Отказаться от выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ.

N16 (Л9 п. 4) Что входит в обязанности работающего, выполняющего погрузочно-разгрузочные и складские работы? - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,требования по охране труда. - Заботиться о личной безопасности, личном здоровье, а также о безопасности окружающих. - Немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих.

N17 (Л9 п.п.11,12,55) Что должны делать работающие, занятые на погрузочно-разгрузочных и складских работах? - Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Не пользоваться на территории складов открытым огнем. Курить только в отведенных местах. - Не загромождать подступы и подходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям, гидрантам и запасным выходам из подсобных помещений и складов. - Погрузку и выгрузку баллонов со сжатым и сжиженным газом, емкостей с едкими и ядовитыми веществами производить по возможности механизированным способом и в специальных контейнерах.

N18 (Л9 п.11 Л50 п.17, 31) Что не допускается при проведении погрузочно-разгрузочных работ? - Появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы. - Применять неисправные, не соответствующие по грузоподъемности и характеру груза подъемно-транспортное оборудование, средства механизации, приспособления для грузоподъемных операций, инструмент. - Размещать грузы в проходах и проездах.

N19 (Л50 п.86) Груз, какой массы при проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную, при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей, допускается перемещать работающим (мужчинам)? - Не более 50 кг.

N20 (Л50 п.39) Начиная с какого расстояния перемещение грузов в технологическом процессе должно быть механизировано? -Более 25 м.

N21 (Л50 п.98) Допускается ли загромождать пустой тарой территорию склада? - Не допускается.

N22 (Л9 п.12) Что необходимо делать перед выполнением погрузочно-разгрузочных и складских работ? - Осмотреть место проведения погрузочно-разгрузочных работ, при необходимости убрать посторонние предметы и освободить проходы и проезды. - При применении электрической тали проверить исправность действия тормоза и концевого выключателя механизма ограничителя подъема груза. - Убедиться в достаточном освещении рабочего места.

N23 (Л9 п.29) Где работникам склада и посторонним лицам не допускается находиться при проведении погрузочно-разгрузочных работ ? - В зоне маневрирования транспортных средств. - В зоне, в которой перемещается груз по наклонной плоскости, и перед перекатываемым грузом. - На грузе, перемещаемом подъемно-транспортным оборудованием.

N24 (Л9 п.55) Что необходимо сделать при аварии в процессе погрузочно-разгрузочных и складских работ? - Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, вызову аварийно-спасательных служб, подразделения по чрезвычайным ситуациям (при необходимости).

N25 (Л9 п. 56) Что делать при несчастном случае во время погрузочно-разгрузочных работ? - Быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов. Немедленно сообщить о происшествии работодателю.Оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшему и доставке его в организацию здравоохранения

N27 (Л9 п. 29) В каких случаях, по окончании погрузочно-разгрузочных работ, разрешается оставлять груз в подвешенном состоянии? - Это не разрешается делать, ни в каких случаях.

N28 (Л50 п. 103) Допускается ли укладка грузов вплотную к стенам зданий, колоннам, оборудованию, столбам, деревьям, штабель к штабелю? - Не допускается.

N29 (Л50 п.57) В какой последовательности должна производиться загрузка-разгрузка кузова автомобиля (прицепа)? - Загрузка от кабины к заднему борту, разгрузка - в обратном порядке.

N30 (Л50 п.56) Каким способом должно быть предотвращено непреднамеренное перемещение автомобиля во время его погрузки (разгрузки)? - При помощи противооткатных устройств.

N28 (Л50 п. 52) В каком из вариантов ответа неправильно изложены требования к ручной погрузке и разгрузке грузов массой от 80 до 500 кг? - Работы допускается производить только при условии оформления наряда-допуска на работы с повышенной опасностью.

N32 (Л9 п. 29) На какую высоту разрешается переносить грузы на носилках по лестницам? - Ни на какую.

N33 (Л50 п. 95 Л9 п. 30.7) Кто должен подавать команду на опускание груза на носилках или на опрокидывание носилок? - Работник, несущий носилки сзади.

N34 (Л50 п. 92) Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных грузов вручную? - Не находиться на ступенях лестницы за поднимаемым или перед опускаемым при помощи троса тяжеловесным грузом. - При спуске по наклонной плоскости применять меры по исключению возможного скатывания или сползания груза под действием собственной тяжести или его опрокидывания. -. Перемещать тяжеловесные грузы по горизонтальной поверхности при помощи катков.

N35 (Л50 п. 92) Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных грузов вручную по горизонтальной поверхности при помощи катков? - Путь перемещения должен быть очищен от всех посторонних предметов. - Для подведения катков под груз должны применяться ломы или домкраты. - Во избежание опрокидывания груза следует иметь дополнительные катки, подкладываемые под переднюю часть груза.

N36 (Л43 ) Какова предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей женщинами вручную? - При чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг; постоянно в течение рабочей смены -7 кг.

N34 (Л9 п.26) На каком минимальном расстоянии от радиуса поворота рабочих органов подъемно-транспортного оборудования допускается находиться работающему при перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием? - 5 м.