Л1 ПРАВИЛА по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта (Утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ и Министерства транспорта и коммуникаций РБ от 06.12.2022 № 78/104) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л1 п.10) С чем должен быть ознакомлен водитель автомобиля перед выездом в рейс? - С метеорологическими условиями по маршруту его движения и особенностями перевозимого груза.

N02 (Л1 п.11) Для осмотра транспортного средства при подготовке к выезду в темное время суток используются переносные электрические светильники напряжением не выше … - … 12 В.

N03 (Л1 п.13) В каком случае проверку технического состояния транспортных средств и их агрегатов при выпуске на линию и возвращении с линии допускается проводить при работающем двигателе? - При опробовании тормозной системы.

N04 (Л1 п.21) Как осуществлять запуск двигателя транспортного средства путем его буксировки другим транспортным средством? - Никак. Запуск двигателя таким способом не допускается.

N05 (Л1 п.73) Какие мелкие технические неисправности (неполадки), возникшие во время работы на маршруте движения (линии), могут устраняться водителем на линии? - Неисправности, перечень которых установлен нанимателем.

N06 (Л1 п.91) Что необходимо предпринять в случае обнаружения утечки газа при работе транспортного средства с газобаллонным оборудованием на линии? - Немедленно остановить транспортное средство, заглушить двигатель, закрыть все вентили, по возможности принять меры к устранению неисправности и сообщить работодателю.

N07 (Л1 п.117) В каких случаях допускается участие водителей в выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств? - При соответствии квалификации водителя выполняемым работам и прохождении им в установленном порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда..

N08 (Л1 п.124) При какой массе узлов и агрегатов транспортных средств для их снятия и установки необходимо пользоваться подъемно-транспортными механизмами, оборудованными специальными приспособлениями (захватами)? - 15 кг.

N09 (Л1 п.126) Допускается ли пользоваться открытым огнем, переносными горнами, паяльными лампами в процессе выполнения работ по ТО и Р транспортных средств в помещениях, где хранятся или используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы или жидкости? - Не допускается.

N10 (Л1 п.131) Как убирается рабочее место от пыли, мусора и отходов производства (опилки, стружка и др.) в организации, эксплуатирующей автомобильный или городской электрический транспорт? - Щеткой.

N11 (Л1 п.133) Как закрепляется от случайного перемещения транспортное средство, установленное на пост технического обслуживания и ремонта? - Путем установки не менее двух противооткатных упоров с обеих сторон колеса.

N12 (Л1 п.175) Кому допускается находиться внутри транспортного средства в процессе подъема или опускания транспортного средства грузоподъемным механизмом? - Никому.

N13 (Л1 п.186) Неиспользуемые более одной рабочей смены осмотровые канавы должны ... - ... перекрываться.

N14 (Л1 п.232) Требуется ли оборудовать средствами фиксации в открытом положении ворота помещений для хранения (стоянки) транспортных средств? - Требуется.